Cuva preparatoarelor din gama BL (modelele de 150, 200, 300, 400 si 500 litri) este din otel de grosime mare si rezista la o presiune de 10 bar. Acoperirea din email vitrificat cu continut ridicat de cuart si anodul din magneziu permit optimizarea protectiei cuvei impotriva coroziunii. Izolatia de 50 mm din spuma poliuretanica (injectata, cu 0% CFC) permite reducerea la maxim a pierderilor termice si este perfect ecologica. Datorita schimburilor termice performante si a unei incalziri rapide favorizate de serpentina incorporata din otel emailat, debitul acestor preparatoare este important.

Mantaua flexibila a preparatorului BL este demontabila pentru a permite o mai buna manipulare a boilerului, chiar in timpul instalarii.

· Capacitatea: 150, 200, 300, 400 si 500 litri

· Dimensiuni: H 900÷1725 x Ø 600/750 mm

· Echipare: anod din magneziu

· Masa fara apa: 88,5÷290 kg

